ROS 2 工程笔记

—— 过滤杂音：必须刻进肌肉记忆 vs 理解物理逻辑即可

这是一份帮你过滤掉杂音的工程笔记，分为“必须刻进肌肉记忆”和“理解物理逻辑即可”两部分。

# 一、必须记住的内容（硬规则与工具链）

这部分是你在 ROS 2 开发里无论面对什么机器人都要随时调用的基本功：

## 1. 终端反查三板斧（绝不死记接口名）

- ros2 node info <节点名>：掀开节点底牌，查它听什么（Subscribers）、发什么（Publishers）。

- ros2 topic info <话题名>：查通信信件的准确类型（如 geometry_msgs/msg/Twist）。

- ros2 interface show <类型名>：查信封里到底有哪些字段（如 linear.x、angular.z）。

## 2. 订阅者的 4 参数规则与机制

- 语法格式：self.create_subscription(类型, '话题名', self.回调函数, 队列深度)。

- 硬性规则：订阅者必须绑定回调函数，因为这是事件驱动机制（数据到达即触发中断），不能写成死等读取，否则会阻塞整个系统。

## 3. self 的使用红线

- 必须加 self：跨函数复用的东西（发布者句柄、订阅者句柄、设定的目标参数 self.target_x）。

- 绝不加 self：单次计算即抛弃的临时变量（几何差值 dx、计算出的速度、msg = Twist()、输入参数 pose）。

## 4. 航向角计算必须用 atan2

平面移动机器人求朝向角，永远用 math.atan2(dy, dx)，绝不用 atan(dy/dx)。前者自动处理四个象限的正负号，且天然避免分母为 0 崩溃。

# 二、只需看懂的内容（重在直觉，无需默写）

这部分在真机工程中通常由框架（如 Nav2 导航栈）封装好，明白它的工作原理即可，不用在白纸上背诵：

## 1. P（比例）控制的物理直觉

- 控制器本质：拿“误差”当“油门”。

- 距离误差大 → 速度大：离得远开得快，接近目标自动刹车。

- 角度偏差大 → 角速度大：偏得厉害猛打方向盘，正对目标方向盘回正。

## 2. PID 的分工与海龟的特殊性

- P（比例）：负责当前发力。

- I（积分）：负责消除地面摩擦或死区导致的“就差一点点到不了终点”的静差。

- D（微分）：负责对冲惯性，防止车身冲过头震荡。

- 小海龟为什么只要 P：海龟是理想一阶运动学模型，没有质量、惯性与摩擦阻力，给零速度立刻静止，因此不需要 I 和 D。

## 3. 几何计算公式代码

勾股定理算距离、差值算误差这几行代码，理解输入（当前点与目标点）和输出（距离与角误差）的对应关系即可，不需要一字不差地默写。

## 4. ROS 2 节点外壳

rclpy.init()、spin()、shutdown() 以及 setup.py 的入口配置，都属于通用样板代码，随用随复制或使用编辑器代码片段即可。